A

第十一章 简单电路

- 认识电路 A类（基础练习作业）

1.调查一下你的家中都有哪些电源、用电器和开关。

2.在如图所示的各电路中，开关S闭合后，小灯泡L1、L2，都能发光的是（   ）。

3.根据教材图11-8所示的实物图，画出对应的电路图。

4.关于电源，下列说法不正确的是（  ）

A.凡是能把其他形式的能转化成电能的装置，都可以叫电源

B.化学电池是将化学能转化为电能的装置

C.把化学能以外的其他形式的能直接转化为电能的装置，也叫电源

D.以上说法均不对

5.在下列器件中全部为用电器的是（  ）

A.计算机、电池组、电饭煲       B.电磁炉、电风扇、电视机

C.洗衣机、收录机、开关         D.日光灯、电线、空调

3.一手机正在充电，此时手机里的电池是（    ）

A.电源    B.导线   C.用电器   D.开关

4.一种声光报警器的电路图如图2所示，各元件均能正常工作，当闭合开关S1和S2后，对可能出现的现象描述正确的是(  )

A.灯亮，铃响

B.灯亮，铃不响

C.灯不亮，铃响

D.灯不亮，铃不响

5.下图所示四个电路中，若闭合开关S，将会造成电源短路的是(  )

6.在如图所示电路中，正确的是(  )

7.如图4，酸甜多汁的水果点亮了一排发光二极管，在这个简单的电路中水果相当于    。 要想控制这个电路的通断，还应在电路中安装    。

- 认识电路 B类（拓展练习作业）

B

1.1999年以美国为首的北约军队用飞机野蛮地对南联盟发电厂进行轰炸时，使用了一种石墨炸弹。这种炸弹爆炸后释放大量的纤维状的石墨覆盖在发电厂的设备上，造成电厂停电。这种炸弹的破坏主要是(  )

A.炸塌厂房  B.炸毁发电机  C.使设备短路  D.切断输电线

2.如图3，若开关S闭合后，灯L1、L。均不亮，小华同学利用一根导线去查找电路故障，当她将导线连接在灯L1两端时，两灯均不亮，将导线连接在灯L2。两端时，灯L1亮而灯L2不亮。由此可判断(  )

A.灯L1短路

B.灯L2短路

C.灯L1断路

D.灯L2断路

3.在图11-9所示的电路中，只闭合开关S2时，哪个灯泡发光？能否同时闭合开关S1、S2、S3?为什么？

4.如图5所示电路中，当S、S都断开时叫    路，当S1、S2都闭时叫    路；当S1闭合、S2断开时叫    路；当S1断开、S2闭合时叫    路。

5.请根据如图6所示的实物图，在虚线框内画出对应的电路图。

6.请在下面的虚线框内画出如图7中手电筒的电路图。

- 学生组装：组装电路 A类（基础练习作业）

A

在图11-17中，根据电路图用笔画线表示导线连接实物图。

- 在图11-18中，根据实物图在右侧虚线框中画出电路图。

3.有一种按钮式开关，当按下按钮时开关闭合，松开按钮时开关断开。现有两个按钮式开关、一个电源、红色和绿色两只灯泡、一些导线。请你为传达室值班人员设计一个电路，能报知前门和后门来人的情况。要求共用一个电源，前门来人按下开关时，传达室里的红灯亮；后门来人按下开关时，传达室里的绿灯亮。按钮式开关可以用表示。

4.家庭电路中的插座、日光灯、电视机、电冰箱之间的连接方式是(    )

A.一定串联    B.可以是串联，也可以是并联    C.一定并联    D.以上说法都不正确

5.下列情况属于串联的是(    )

A.马路上同亮同灭的路灯     B.商店门口的一串满天星灯

C.高大建筑物上的彩灯       D.家庭里用的洗衣机和日光灯

6.在如图所示的电路中，两只灯泡并联的是(    )

7.教室内有两只日光灯，开关闭合时，两灯同时亮，开关断开时，两灯同时熄灭，则它们的连接关系是（   ）

A.一定串联    B.一定并联    C.可能并联，也可能串联   D.无法确定

8.如图2所示的电路中，要使灯泡L1和L2，组成并联电路，

则应将（   ）

A.S2闭合，S1、S3断开      B.S3闭合，S1、S2断开

C.S1、S2闭合，S3断开      D.S2、S3闭合，S1断开

B

第二节 学生组装：组装电路 B类（拓展练习作业）

1.试设计一个电路，要求灯泡L1与L2并联，开关控制整个电路。在虚线框内画出电路图，并用笔画线表示导线，将图11-19 中的元件连接起来。

2.如图5是一把既能吹冷风，又能吹热风的电吹风的简化电路，图中A是吹风机，B是电热丝。将插头插入插座，若只闭合开关S1，电吹风吹出的是       风；若将开关S1、S2都闭合，电吹风吹出的是       风。(均选填“热”或“冷”)

3.如图6，汽车在转向前，司机会拨动转向横杆，汽车同侧的前后两个转向灯就会同时闪亮、同时熄灭，但其中一个损坏时，另一个仍能正常工作。这两个转向灯在电路中的连接方式为       ,转向杆相当于电路中的       。

4.如图7，路由器是一种支持有线和无线连接的网络设备，通过后排接口可以同时连接多台电脑，各接口之间是并联的，这样判断的依据是                    。

5.如图，L1与L2属于串联的是（   ）

6.下面是小强同学对身边的一些电路连接进行观察分析得出的判断。其中不正确的是（ ）

A.厨房中的抽油烟机里装有照明灯和电动机，它们有时同时工作，有时只有电动机单独工作。它们是并联的

B.马路两旁的路灯，晚上同时亮，早上同时灭。它们是串联的

C.楼道中的电灯是由声控开关和光控开关共同控制的。只有在天暗并且有声音时才能亮，所以声控开关、光控开关及灯是串联的

D.一般家庭中都要安装几盏照明灯和其他用电器，使用时互不影响。它们是并联的

7.如图3，闭合开关后，小灯泡L1、L2均正常发光，它们的连接方式是       联；过一会发现有一个小灯泡熄灭，而电流表的示数不

B

变，则电路中出现的故障是          。

8.如图4所示的电路中，若同时闭合开关S1和S3、断开S2，电阻R1与R2是        的；若只闭合开关S2，电阻R1和R2是        的。(均选填“串联”或“并联”)

9.城市中的路灯是        联在一起的；家庭中的用电器都是        联在一起的；圣诞树上使用的“满天星”小彩灯是        联的。

10.为保证司乘人员的安全，轿车上设有安全带未系提示系统。当乘客坐在座椅上时，座椅下的开关S1闭合，若未系安全带，则开关S2断开，仪表盘上的指示灯亮起；若系上安全带，则开关S2闭合，指示灯熄灭。下列设计最合理的电路图是（   ）

11.教室里投影仪的光源是强光灯泡，发光时温度很高，必须用风扇给予降温。为了保证灯泡不被烧坏，要求：带动风扇的电动机启动后，灯泡才能发光；风扇不转，灯泡不能发光。则以下所设计的四个简化电路图中符合要求的是（  ）

12.根据电路图连接实物图。

13.根据如图10所示的实物连接图，在虚线框内画出电路图。

A

第三节 电荷 A类（基础练习作业）

1.用毛皮摩擦硬橡胶棒，硬橡胶棒带了负电，这是由于(   ）。

A.毛皮柬缚电子的能力比较弱    B.硬橡胶棒的正电荷转移到毛皮上

C.摩擦过程中创造了负电荷      D.硬橡胶棒上有了多余的电子

2.三只轻质球分别用丝线悬挂着，其中任意两只球靠近时都互相吸引，则下列结论正确的是(   ）。

A.三只球都带电      B.有两只球带同种电荷，第三只球不带电

C.只有一只球带电    D.有两只球带异种电荷，第三只球不带电

3.下列现象中，不能用静电知识解释的是(   ）。

A.晚上脱化纤毛衣时会有火花产生     B.油罐车尾部常拖一条铁链

C.通信卫星采用硅光电池板提供电能   D.电视机屏幕上会吸附灰尘

4.下列发生的现象与摩擦起电无关的是(   ）。

A.打开水龙头，放出一股细细的水流，用在干燥的头发上梳过的塑料梳子靠近水流，会看到水流靠近梳子

B.冬天，摩擦双手使手变暖和

C.秋冬干燥季节，脱毛衣时会看到电火花

D.严禁用塑料桶装运汽油

5.有A、B、C三个带电小球，已知B排斥A，B吸引C，当把A和C靠近时，将(   ）。

A.互相吸引    B.互相排斥     C.没有作用     D.以上三种情况都有可能

6.一个验电器的两个金属箔片因带电而张开，则这两个金属箔片一定(   ）。

A.带正电     B.带负电     C.带同种电荷     D.带异种电荷

7.将带正电的玻璃棒靠近泡沫球，出现如图2所示的情形。若改用带负电的橡胶棒靠近这个泡沫球，下列判断正确的是(   ）。

A.若相互吸引，则泡沫球不带电     B.若相互吸引，则泡沫球带正电

C.若相互排斥，则泡沫球带正电     D.若相互排斥，则泡沫球不带电

8.在有些地毯的编制过程中，往往夹杂一些不锈钢丝，其作用主要是(   ）。

A.钢丝能增大摩擦       B.钢丝能反射光、美观

C.钢丝容易传递热       D.钢丝能把由于摩擦所产生的电荷及时导走

9.电视机的荧光屏上经常有许多灰尘，这主要是因为(   ）。

A.灰尘的自然堆积                           B.荧光屏有较强的吸附灰尘的能力

C.电视机工作时，屏表面温度较高，吸附灰尘   D.电视机工作时，屏表面有静电吸附灰尘

10.如图3，用餐巾纸摩擦一根可以绕支架自由转动的吸管，使它带上电，现用另一带电玻璃棒靠近吸管的一端，发现它们互相排斥。关于这一现象，下列说法正确的是(   ）。

A.吸管带的是正电           B.吸管在摩擦中失去电子而带负电

C.吸管和玻璃棒带同种电荷   D.吸管和玻璃棒带异种电荷

11.打扫房间时，小刚用干绸布擦穿衣镜，发现擦过的镜面很容易粘上细小绒毛。这是因为他擦过的镜面因       而带了电，带电体有                    的性质，所以绒毛被吸在镜面上。

B

第三节 电荷 B类（拓展练习作业）

1.小明参观了科技馆后，一组静电实验给他留下了深刻的印象。回来后，他把实验情景绘成一幅平面示意图(图11-30)。图中A为放在绝缘支架上的带正电球体，B为用绝缘丝线悬吊的带正电的轻质小球。先后将小球B悬吊在距离A球远近不同的P1、P2、P3处。

(1)小球偏离竖直方向的原因是什么？

(2)请你根据图示情景，提出一个问题。

2.上网查找资料，撰写一篇有关静电现象的应用和防护的文章，以期刊、板报、展板等形式与同学共享。

3.将塑料绳的一端扎紧，尽可能将其撕成更多的细丝，用干燥的手从上向下捋几下，观察到如图4所示的现象，这是因为塑料丝带了        (选填“同种”或“异种”)电荷，这种使塑料丝带电的方法称为       ，塑料丝带电的实质是       在物体间转移。

4.如图5是检验物体是否带电的仪器，叫作          。用带电体接触它的金属球时，它的两片金属箔就由于             而张开，且带电体带电量越多，张开的角度就      。

5.小华用电学实验箱内配备的丝绸摩擦玻璃棒，玻璃棒将带      电；同时她感觉玻璃棒变得较热，这是通过       (选填“做功”或“热传递”)的方式增加了玻璃棒的内能，导致玻璃棒的温度升高。

A

第四节 电流 A类（基础练习作业）

1.电流是由                     移动形成的。人们规定：             定向移动的方向为电流的方向。在国际单位制中，电流的单位是             。

2.下列关于电流的说法正确的是(   )。

A.只有正电荷的移动，才能形成电流        B.只有自由电子的移动，才能形成电流

C.正电荷定向移动的方向为电流方向        D.负电荷定向移动的方向为电流方向

3.完成下面的单位换算：

(1)0.05A=         mA;         (2)0.006A=           μA;

(3)6.5×104mA=         A;     (4)5×105μA=           mA。

4.一段电炉丝接在蓄电池上，估计通过它的电流大约是1.4A。一位同学接好的电路如图11-40所示，此时能把开关S闭合吗？应当怎样做？

5.下列说法正确的是(   )。

A.只要导体中有自由电荷就能形成电流          B.电路中有了电源就能形成电流

C.有电源不一定有电流，有持续电流必定有电源   D.只有正电荷定向移动才能形成电流

6.某种用电器正常工作时，测得通过它的电流为4A，则此用电器可能是图中的(   )。

7.下列测量L2电流的电路正确的是(   )。

8.在测量通过同一灯泡的电流的实验中，小明利用电流表的0˜3A的量程测得的电流大小为0.5A，小红利用电流表的0˜0.6A的量程测得的电流大小为0.52A，则通过灯泡的电流为(   )

A.0.52A    B.0.51A    C.0.5A     D.无法判断

9.如图4，在“用电流表测电流”的实验中，用电流表测出A、B、C三处的电流分别为IA=0.4A、IB=0.2A、IC=0.2A，在表格中记录数据后，下一步应该做的是(   )

A.整理器材，结束实验

B.分析数据，得出结论

C.换用不同规格的小灯泡，再测出几组电流值

D.换用电流表的另一量程，再测出一组电流值

10.如图5所示的电路中，电流表测量的是(   )

A.通过灯L，的电流                B.电源供给电路的总电流

C.通过灯L，和灯L的电流之和      D.通过灯L，的电流

B

第四节 电流 B类（拓展练习作业）

1.在图11-41所示的电路中，开关闭合后，电流表A1、A2的示数分别为1A和0.4A，则通过L1，的电流是         A。

2.如图13，甲、乙、丙三位同学在做“用电流表测电流”的分组实验中，闭合开关前，他们的电流表指针均指在零刻度处。当闭合开关试触时，发现电流表指针摆动分别出现了如图13甲、乙、丙所示的三种情况。请分析他们在电流表的使用上分别存在什么问题，并写在下面的横线上。

(1)出现甲同学的问题的原因：电流表

(2)出现乙同学的问题的原因：电流表

(3)出现丙同学的问题的原因：电流表

3.小海和小梅一起做“探究并联电路中电流的规律”实验。

(1)如图14甲是他们设计的电路图，如图14乙是他们测量电流时连接的实验电路，此时电流表测量的是        (选填“A”“B”或“C”)处的电流。

(2)请在图14乙中移动一根导线，测量另外一处的电流。在移动的导线上画“×”，并用笔画线代替导线连接正确的电路。移动后电流表测量的是

(选填“A”“B”或“C”)处的电流。

(3)测出A、B、C三处的电流如下表所示，由此得出初步结论：       (只写表达式)。小梅指出：为了得出更普遍的规律，应当进行多次实验。操作方法是：                                   。

| 位置 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流/A | 0.30 | 0.24 | 0.54 |

(4)小海利用原有的实验器材，添加一个开关，又设计了一个电路。利用这个电路，不用更换电流表的位置，就可直接测出A、B、C三处的电流，同样可得出三处电流的关系。请在图14丙中的虚线框中画出电路图。

4.串联在电路中的甲、乙两盏灯，如果甲灯比乙灯亮，则通过甲灯的电流I甲与通过乙灯的电流I乙的大小关系是（   ）

A.I甲>I乙        B. I甲<I乙       C.I甲= I乙            D. 无法比较

5.如图6，在探究并联电路的电流关系时，小明把阻值不等的两个灯泡接入电路，用电流表测出通过A、B、C三点的电流分别为lA、IB、lC，其中lA=0.5A，IB =0.3A，则lC=（   ）

A.0.1A    B.0.2A    C.0.3A    D.0.4A

6.如图7，两个规格不同的电灯L1、L2接在电路中。闭合开关，以下判断正确的是（  ）

A. L1、L2串联                B.通过L1、L2的电流相等

B

C.电流表测干路中的电流      D.电流表测通过L2的电流

7.如图8，连入电路中的电阻R1、R2、R3允许通过的最大电流分别为I1、I2、I3，且I1>I2>I3，则此电路中允许通过的最大电流是（  ）

A.I1    B.I2  C.I3    D. I1+I2+I3

8.如图9，通过小灯泡的电流方向是        (选填“A—B”或“B-A”)，通过小灯泡的自由电子定向移动的方向是        (选填“向左”或“向右”)。

9.节日彩灯中串联着20个小灯泡，若电源插头处电流为100mA，则通过每个小灯泡的电流为       A。家中有两盏灯，每盏灯工作电流为300mA，电炉子的工作电流为3A，电冰箱的工作电流为1A，它们共同工作时，干路的电流为       A。

10.如图10所示的电流表，它有两个量程是       和       。当选较小的量程时，指针所指电流示数为       A；选较大量程时，指针所指的电流       A。

11.夏天是雷电高发季节，为避免高大建筑物遭受雷电的破坏，常在建筑物的顶端安装避雷针(如图11)，并用粗金属线与大地相连。当一大片带负电的云接近建筑物时，云层中的负电荷通过避雷针经金属线导入大地，则此时金属线中的电流方向是从       流向       。(选填“云层”或“大地”)

12.如图12所示的电路，当开关合上时，电流表A1、A2的指针都在满刻度的三分之一处，则通过灯L1，的电流是        A，通过灯L2的电流是        A。

A

第五节 电压 A类（基础练习作业）

1.完成下面的单位换算：

(1)0.5V=       kV;      (2)2.5×104μV=       mV;

(3)0.16V=       mV;     (4)5×105μV=       kV。

2.图11-50甲是用电压表、电流表测量灯泡L 两端电压和通过它的电流的电路图。请你在图11-50甲的虚线框内填入电压表、电流表的符号，并将图11-50乙中的实物连接起来。

确认电路连接正确无误后，闭合开关，若电压表、电流表示数如图11-51所示，则灯泡的电压是       V，通过灯泡的电流是       A。

3.如图11-52所示，若电源电压为3V，电压表的示数为1V，则加在小灯泡L1和L2两端的电压分别是        V和        V。

4.小明在学习电学知识时，在老师的引导下，联想到如图4所示的力学实验现象，进行比较并找出相类似的规律，其中不正确的是（   ）

A.水压使水管中形成水流；类似电压使电路中形成电流

B.抽水机是提供水压的装置；类似电源是提供电压的装置

C.抽水机工作时消耗水能；类似电灯发光时消耗电能

D.水流通过涡轮时，消耗水能转化为涡轮的动能；类似电流通过电灯时，消耗电能转化为内能和光能

5.下列有关电压的说法中，正确的是（   ）

A.某电路中有电流，它的两端不一定有电压    B.某电路两端有电压，电路中一定有电流

C.自然界中，所有的动物本身都不能产生电压

D.电源是提供电压的装置，不同的电源提供的电压可能是相同的

6.关于常见的电压值，下列说法正确的是（   ）

A.一节干电池的电压为2V        B.一节铅蓄电池的电压为1.5V

C.对人体安全的电压为36 V      D.我国家庭电路的电压为220 V

7.如图5所示的电路中，当开关闭合时，电压表示数为2V，电源电压为4.5V，则下列说法中正确的是（   ）

A.L1两端的电压为2.5 V     B.L2两端的电压为2.5 V

C.L2两端的电压为4.5 V       D.L1两端的电压为2V

B

第五节 电压 B类（拓展练习作业）

1.小明在做电学实验时，按图11-53连接一个电路，电源电压不变，闭合开关后，灯L1、L2都发光。一段时间后，其中一盏灯突然熄灭，而电流表、电压表的示数都不变。产生这一现象的原因是(   )。

A.灯L1短路    B.灯L2短路

C.灯L1断路    D.灯L2断路

2.一位同学用灯泡L和Lz组成了串联电路，他连接的电路如图9所示。

(1)闭合开关，观察到的现象是                              。

(2)请你在实物图上只改动一根导线，使电压表能够测出L1两端电压。(要求：在需要改动的导线上画“х”用笔将改动后的导线画出，导线不许交叉）

3.为了验证串联电路电压的特点，小瑞设计了如图10甲所示的电路。

(1)在连接电路时，开关应处于      状态。

(2)小瑞先将电压表接在灯L1两端，闭合开关后，他观察到两灯都不发光，而电压表的示数接近电源电压，该电路存在的故障可能是      。

(3)排除故障后，他正确测出了灯L1，两端电压。再测灯L2两端的电压时，小瑞认为保持电压表的B线柱不动，只要将连接A点的导线改连在C点即可。小瑞此操作将会导致电压表出现的现象是                        。

(4)小瑞按正确方法测出了L1、L2两端的电压，如下表，UAC的示数如图10乙所示，

UAC=       V，由此他便立即得出串联电路电压的特点，你认为这样得出结论      (选填“合理”或“不合理”)，原因是                                                。

| U1/V | U2/V | UAC/V |
| --- | --- | --- |
| 2.4 | 1.6 |  |

4.甲、乙两灯并联在3V的电源上，干路中的电流为0.3A，通过甲灯的电流为0.2A，则乙灯两端的电压和通过的电流分别为（   ）

A.3V、0.1A      B.3V、0.5 A     C.1V、0.1A        D.1V、0.2A

5.如图，开关S闭合时，要使电压表测灯L2两端的电压，下列连接正确的电路图是（   ）

6.在如图6所示的电路中，电压表测量的是（   ）

B

A.L1两端的电压             B.L2两端的电压

C.L1、L2两端的总电压       D.电路两端的总电压

7.如图7，当开关闭合后，两灯都发光，此时V1、V2表的读数分别是4V和2.5V，则电源电压为      V,灯L1两端的电压为      V。

8.中秋晚会，准备用12V的小彩灯布置教室，把这种彩灯      只      联起来就可以接在家庭电路中使用。

9.如图8，若电源电压为12V，闭合开关S后，电压表的示数为8V，则UL1= V;若S断开，电压表的示数为      V。

A

第六节 不同物质的导电性能 A类（基础练习作业）

1.下列各组物质，通常情况下是导体的一组是(   )。

A.人体、盐水、橡皮       B.人体大地、油

C.金属、大地、陶瓷       D.盐水、人体、大地

2.完成下面的单位换算：

(1)20kΩ=      Ω        （2）0.02MΩ=      Ω

3.图11-62所示的是一种按钮式开关的构造截面图，图中C是按钮，D是外壳，A、B各有接线柱与电路连通。其中为导体的是      、      ，为绝缘体的是      、      。(选填字母代号)

4.关于导体和绝缘体，下列说法正确的是(   )。

A.导体能够导电是因为导体内有大量的电荷存在

B.绝缘体不容易导电，是因为绝缘体内没有电荷存在

C.导体在任何情况下都可以导电，绝缘体在任何情况下都不会导电

D.有些绝缘体在一定的条件下可能变成导体

5.通常情况下，下列各组物质中都属于导体的是(   )。

A.金属  大地  石墨      B.陶瓷  湿木材  橡胶

C.玻璃  花生油  大地    D.空气水银塑料

6.下列各组物体中，在通常情况下全部属于绝缘体的一组是(   )。

A.塑料尺子、石灰水、石墨       B. 铜导线、电工胶布、橡皮手套

C.陶瓷、花生油、电木           D.水银、氢氧化钠溶液、铁导线

7.有一种高效节能的新型LED光源，其核心元件是发光二极管，制作二极管的核心材料是(   )。

A..金属材料       B.陶瓷材料       C.超导体       D.半导体

8.发光二极管俗称LED，如图3所示，把LED接入电路，闭合开关后LED正常发光，用手触摸几乎不发热。以下说法正确的是(   )。

A.LED 主要将电能转化为内能

B.LED由超导材料制成

C.电源左端是正极

D.把电源正负极对调，LED也会发光

9.关于电阻，下列说法正确的是(   )。

A.表示导体对电流的阻碍作用大小的物理量      B.通常用符号“0”表示

C.电阻的单位是安培                          D.电阻在电路中的符号是“”

10.在空中飞行的飞机，因与空气发生了     而带上了电荷，如果在着陆过程中没有传导走，当地勤人员接近时，可能危及生命，所以飞机的轮胎常用     (选填“导体”或“绝缘体”)材料做成，从而避免造成危害。

11.LED灯是一种特殊的二极管，按物质的导电性来分类，制作二极管的材料属于     体；要使LED灯发出白光，可用红、     、蓝三种色光混合而成。

12.现有①花生油、②铅笔芯、③水银、④塑料盒、⑤铜钥匙等物品。其中属于导体的是        ,常温常压下属于液体的有         。（均填序号）

13.完成下列单位换算。

8MΩ=      KΩ=      Ω        2000 KΩ=      Ω=      MΩ

B

第六节 不同物质的导电性能 B类（拓展练习作业）

1.如图5为电工常用的钢丝钳，它的设计和使用应用了很多物理知识。其中，钳把包了一层胶皮是为了        ，钳子的刀口做得比较薄是为了       ，钳把做得比钳口长是为了       。

2.如图6，为判断不同导体电阻的大小，可将它们分别接到A、B之间，闭合开关，通过观察、比较       进行判断。若两个导体的电阻差异不大，则可以再用       表接入电路作判断，电表示数大表示导体电阻       。

3.一根电阻丝电阻值为200Ω，把它接入电压为220V的电路中时(不考虑温度的影响)，其电阻为              ；把它拆出电路放在桌上，其电阻为                  。

A

第七节 探究---影响导体电阻大小的因素 A类（基础练习作业）

1.在温度相同的情况下，有甲、乙两根粗细相同的铜导线，甲导线长0.4m，乙导线长20cm。哪根导线的电阻大？

2.在温度相同的情况下，有A、B两根长度相同的铜导线，A的横截面积是6mm2，B的横截面积是4mm2。哪根导线的电阻大？

3.在相同温度下，关于导体的电阻，下列说法正确的是（   ）。

A.铝导线比铜导线的电阻大

B.两根铜导线，长的比短的电阻大

C.长度相同的两根铁导线，粗的比细的电阻大

D.长度相同的两根铝导线，细的比粗的电阻大

4.把一根粗细均匀的细铁丝对折起来，形成一根新的导线，那么与对折前相比，这根新导线的电阻将如何变化？若将这根细铁丝剪掉一半，与原来的整根细铁丝相比 剩余部分的电阻将如何变化？

5.如图2，AC和DF为直径、长度均相同的铜导线和镍铬合金，B和E分别为AC和DF的中点，为了研究导体的电阻大小是否与长度有关，应分别接入（   ）。

A.AB和DE     B.DE和AC      C.AB和DF      D.DE和DF

6.小强用两根镍铬合金丝在探究导体的电阻与横截面积的关系时，除了要保持温度相同外，还需要保持不变的物理量有（   ）。

A.电压     B.电流     C.长度      D.横截面积

7.利用如图3所示电路和一根金属丝探究“影响电阻大小的因素”，则该实验（   ）。

A.只能探究电阻与长度的关系

B.只能探究电阻与横截面积的关系

C.电阻与长度、横截面积的关系都能探究

D.电阻与长度、横截面积的关系都不能探究

8.有一段1m长的电阻丝，下列做法能使它的电阻增大的是（   ）。

A.对折     B.长度拉伸为原来的2倍      C.剪掉一半      D.外表涂上绝缘材料

9.为维护消费者权益，我市某技术监督部门对市场上的电线产品进行抽查，发现有一个品牌的铜芯电线不符合规格：电线直径明显比说明书上标有的直径要小。这种电线不符合规格的主要原因是(   )

A.电线的温度引起电阻偏大     B.电线的材料引起电阻偏大

C.电线的长度引起电阻偏大     D.电线的横截面积引起电阻偏大

10.关于导体的电阻，下列说法正确的是(   )

A.导体的电阻与导体两端的电压成正比          B.导体的电阻与通过导体的电流成反比

C.导体两端电压为零时，导体的电阻也为零      D.导体的电阻与电流、电压大小无关

11.小明用如图4所示的器材探究“影响电阻大小的因素”。a、b为长度一样的镍铬合金丝，b比a的横截面积大。关于此实验，下列说法正确的是(   )

A.小灯泡越亮，表示接入的合金丝电阻越大

B.利用此装置只能探究导体电阻大小和横截面积的关系

C.利用此装置能探究导体电阻大小和横截面积、长度的关系

D.为了准确比较两条合金丝的电阻，可在电路中串联一个电压表

B

第七节 探究---影响导体电阻大小的因素 B类（拓展练习作业）

1.如图5是四根高压输电线上的一个装置，利用这个装置将四根导线并联起来，相当于增大了导线的       ，从而减小了导线的       ，以达到减少输电线上电能损失的目的。

2.刘老师在课堂上做了一个演示实验。实验器材有：玻璃泡破碎但钨丝完好的废白炽灯、标有“6V 6W”的小灯泡L、蓄电池、开关S、酒精灯、火柴、导线若干。连接的电路如图6所示，当闭合开关S时，小灯泡L正常发光，然后用点燃的酒精灯对白炽灯的钨丝加热，可观察到小灯泡L的亮度明显变暗，此时通过小灯泡L的电流变       。这个实验说明了电阻大小跟       有关。

3.如图7，电源电压保持不变，Rt为一热敏电阻，其阻值随温度的降低而增大。现在往Rt上擦一些酒精后，热敏电阻的温度       。（选填“升高”或“降低”），电流表的读数

(选填“变大”或“变小”)。

4.电视节目《荒野求生》中展示了一个野外获取火种的场景：主持人将口香糖的铝纸剥下，剪成5mm宽、10cm长、中间较窄的细条，使铝纸条两端的铝面直接接触电池的正负极，很快发现铝纸条中间开始冒烟，起火苗，如图8所示。这是因为铝具有       性（选填“导电”或“导热”)，把它的两端直接接入电池正负极，造成短路，电流很       ，铝纸条中间最细处的电阻较       ，迅速发热使温度达到铝纸的着火点而燃烧起来。

5.某同学预测超导材料将会在以下方面得到应用，你认为其中不合理的是(   )

A.绕制电动机线圈            B.制成白炽灯泡的灯丝

C.绕制电磁铁                D.作为远距离输电中的输电导线

6.下列说法不正确的是(   )

A.食盐水可以导电               B.超导材料在超导状态下可以作为发热体

C.纳米是长度的单位             D.半导体材料可以用来制作二极管

7.导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小跟导体的材料       、       、温度有关。

8.如图9，在探究“影响导体电阻大小因素”的实验中，导线a、b、c粗细相同，b、d粗细不同，a、b、d长度相同。

(1)该实验是通过观察       的示数间接比较导线电阻的大小。

(2)选用导线a、b分别接入电路中，是为了探究电阻大小跟导体的       有关。

(3)选用导线b、c分别接入电路中，是为了探究电阻大小跟导体的       有关。

(4)选用导线       分别接入电路中,是为了探究电阻大小跟导体的横截面积有关。

B

(5)影响导体电阻大小因素除了上述因素外，还可能跟       有关。

A

第八节 变阻器 A类（基础练习作业）

1.如图11-75所示的电路中，在开关闭合前，应将滑片P放在变阻器的        (选填“A”或“B”)端。开关闭合后，若滑片P向右滑动，电流表的示数将        (选填“变大”、“变小”或“不变”)。

2.图11-76为小兰设计的调光电路，闭合开关后发现不能调节灯泡的亮度。你能只改变其中一根导线，实现闭合开关后，将滑动头向左移动而使灯泡变亮吗？(请在连接错误的导线上画“×”，并用笔画线表示导线在图上改正。)

3.将图11-77中的电路元件连接起来，要求开关闭合后滑向右滑动时灯泡变亮。

4.滑动变阻器的结构如图所示，将滑动变阻器接入电路中,其中使用不正确的是(   )

5.在许多实验中，闭合开关前常将滑动变阻器的滑片调到阻值最大端，这样做能起到保护电路的作用。其原因是闭合开关后(   )

A.通过电路的电流最小      B.变阻器两端电压最小

C.变阻器电阻发热最大      D.电源两端的电压最小

6.收音机、复读机上的“音量(Volume)”旋钮，能够控制声音的响度。它的实质是一个(   )    A. 电流表     B. 电压表     C.变阻器     D.开关

7.如图1是学生设计的模拟调光台灯电路。闭合开关，灯泡发光后，无论如何移动回形针，发现灯泡亮度几乎不变，产生这一现象的原因可能是(   )

A.灯泡被短路              B.电源被断路

C.灯泡灯丝的阻值太小      D.金属丝的总阳值大小

B

第八节 变阻器 B类（拓展练习作业）

1.给你两根长度相同但横截面积不同的镍铬合金线、一个电源、一个电流表、一个滑动变阻器、一个开关、若干根导线，现需要研究的课题有：

导体的电阻跟它的横截面积的关系；

②导体的电阻跟它的长度的关系；

③导体的电阻跟它的材料的关系。

利用上述实验器材，可以完成的研究课题是(    )。

A.只有①     B.只有②     C. ①和②       D.①②和③

2.2013年5月，德州市教育局利用如图3所示的“坐位体前屈测试仪”对初中毕业生进行了身体柔韧性测试。测试者向前推动滑块，滑块被推动的距离越大，仪器的示数就越大。吴月同学设计了如图所示的四种电路，其中滑动变阻器的滑片向右滑动时，电流表或电压表示数增大的电路是(   )

3.由于一个滑动变阻器的最大阻值不够大，某同学将两个相同的滑动变阻器串联起来使用。如图4，如果把两个接线柱接入电路中，要使两个滑动变阻器阻值最大，滑片P、P的位置是(   )

A.P在最右端，P2在最左端

B.P在最左端，P2在最右端

C.P在最左端，P在最左端

D.P在最右端，P.在最右端

4.如图是滑动变阻器连入电路的四种接法。闭合开关，当滑片向左滑的过程中，电流表示数变大的是（   ）

5.刘老师经常骑电动自行车上班。刘老师旋动右手的调速把手，发现后轮的转速会发生改变，与这个调速把手联动的电路元件实质是一个      ；它是通过改变电阻丝接入电路中的      来改变电阻，起到调节作用的。

6.如图8为旋转式变阻器，通过改变接入电路的电阻片的      来改变其连入电路的电阻的大小。若图中旋转式变阻器的B、C两接线柱连入电路，则连入电路的弧形电阻片是      段（选填“AP”“PB”或“AB”)。若将该旋转式变阻器接入收音机中当作音量开关，当轴沿顺时针方向旋转时，收音机的音量将       (选填“变大”“变小”或“不变”)。

7.如图9，电源电压恒定，闭合开关前，应将滑片P放在变阻器的       端（选填“A”或“B”)；闭合开关后，滑片P向左移动的过程中，滑动变阻器接入电路的电阻       ,电流表的示数      。(后两空

B

选填“变大”“变小”或“不变”)

8.下列各组应用中，不属于滑动变阻器的是(   )

A.调台灯亮度的装置          B.调收音机音量大小的电位器

C.调收音机频道的装置        D.调节电动车速度的装置

9.如图所示的各电路中，同种元件的参数均相等，能利用滑动变阻器调节电灯从亮到熄灭的电路是(   )

10.在如图2所示的电路中，用滑动变阻器调节灯的亮度，若要求滑片P向右端滑动时灯逐渐变亮，应选择下列哪种接法

A.M接A，N接B        B.M接C，N接D

C.M接C，N接B        D.M接A，N接D

11.一个滑动变阻器上标有“20Ω 1.5A”的字样，它表示这个变阻器的      是20Ω，允许通过的      是1.5A。接入电路的滑动变阻器在电路闭合前，应将滑片P放在      位置。

12.如图5是有四个接线柱的滑动变阻器，当AD端接入电路，滑片P向右移动时，接入电路中的阻值将      ；当AB端接入电路，滑片P向左移动时，接入电路中的阻值将       (选填“增大”“减小”或“不变”)

13.如图6甲，闭合开关S前，滑动变阻器的滑片P应滑到      端(选填“a”或“b”)；闭合开关S，调节滑动变阻器，电流表的示数如图6乙所示，通过灯L的电流为      A。

14.如图7所示的装置中，滑动变阻器标有“20Ω 0.5A”字样，连接情况如图所示。

（1）闭合开关前，应将滑片移动到      端(选填“A”或“B”)。

（2）闭合开关，当滑片向左移动时，灯会变      ，电流表的示数会变       (选填“大”或“小”)。

（3）如果将滑动变阻器的电阻拆下来时，电阻线的电阻会 (选填“变大”“变小”或“不变”)。